Классификация и освидетельствование спортивных парусных, маломерных и прогулочных судов осуществляется в соответствии с положением о классификации и об освидетельствовании судов, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14.04.2016 № 102.

В соответствии с указанным Положением при классификации указанных судов организацией по классификации проводятся их первоначальное освидетельствование и присвоение класса/категории, с внесением в судовой билет записи о годности к плаванию.

В процессе эксплуатации суда подлежат первоначальному, очередным, промежуточным и внеочередным освидетельствованиям.

Первоначальное освидетельствование проводится перед постановкой судна на учет, по результатам ему присваивается класс или категория.

Проверяются исправность и работоспособность судовых технических средств, техническая документация на судно, устанавливаются обязательные условия, нормы и технические требования по его грузоподъемности и пассажировместимости, допустимой мощности и количеству двигателей (подвесных моторов), допустимой площади парусов, району плавания (удалению от берега), минимальной высоте надводного борта, допускаемой высоте волны, оснащению спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным оборудованием и средствами связи.

Для маломерных судов индивидуальной постройки, а также судов промышленной постройки, технические характеристики которых не соответствуют характеристикам, указанным в техническом формуляре (паспорте) или ином документе организации-изготовителя судна, дополнительно проводятся испытания мореходных качеств (плавучести, остойчивости и непотопляемости).

Очередное освидетельствование проводится один раз в пять лет, по результатам в судовой билет вносится запись о годности судна к плаванию.

Внеочередное освидетельствование проводится в строго установленных случаях, по окончании составляется акт.

Промежуточное освидетельствование проводится между вторым и третьим годом, отсчитываемым от даты первоначального или последнего очередного освидетельствования. При положительных результатах в судовой билет вносится запись о годности судна к плаванию.